## 大作业2

### 总体要求：要求提供源代码和计算结果分析报告，通过等值线、矢量图、曲线等形式尽量生动地显示计算结果。

第一题必做；其余可选第二题，或者三、四、五中的任两题。如果两个人结组，则选择第一、二以及三、四、五中的任两题。可以参考开源程序，但要注明。

### 一、求解椭圆型方程生成贴体网格

对下列两种几何形状，通过求解椭圆型方程生成贴体网格。

- 在直径为15的圆内，有一个直径为2的园，二者中心重合。生成二者之间的贴体网格

- NACA0012翼型(尖尾缘)。远场形状为圆形或者半圆与矩形组合（见下图），直径是机翼弦长的10倍及以上。

图1 NACA 0012机翼及网格

关于NACA airfoil的一般介绍，见：

https://en.wikipedia.org/wiki/NACA_airfoil

关于尖尾缘NACA 0012翼型的几何形状，见：

https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val.html。

要求：

- 通过求解椭圆型偏微分方程生成贴体网格，网格类型（C、O型网格）和网格数自定。

- 研究如何通过控制椭圆型方程中源项的分布，控制内边界（固体壁面）附近网格的法向间距;

b)内边界(固体壁面)附近网格与边界的正交性；可以查阅相关参考文献。给出计算结果。a）、b）选一个即可。

参考文献：

Handbook of Grid Generation，Edited By Joe F. Thompson, Bharat K. Soni, Nigel P. Weatherill

，Edition1st Edition，First Published1998，eBook Published29 December 1998 Pub. Location Boca Raton，Imprint CRC Press，DOIhttps://doi.org/10.1201/9781420050349，Pages1136 pages。

### 二、求解二维可压缩Euler方程计算NACA0012翼型绕流问题

采用第一题生成的计算网格（图2）或者其它来源网格，离散格式用有限差分方法或者有限体积方法，数值求解二维Euler方程，计算圆柱或者NACA0012翼型绕流问题。来流马赫数（马赫数0.8时流场中可能存在激波）。翼型流动攻角 （来流压力、密度均为1，速度通过密度、压力、马赫数和攻角确定）。计算网格从壁面到远场40个以上，机翼表面80个以上（最好在前、后缘适当加密）。

图2 NACA0012翼型计算网格

要求：

- 时间推进采用三阶或者四阶Runge-Kutta方法。

- 自行生成网格，确定边界处理方案和时间步长的计算方法。

- 通过试算确定能使计算稳定的CFL数。

- 本问题是通过时间推进计算定常问题，一般当maxi,jρi,jn+1-ρi,jn充分小时，计算可认为收敛。采用局部时间步长一般可加快收敛，请测试采用局部和全局时间步长时，收敛所需步数的差别。

- 给出问题描述、算法、源程序及计算结果及分析。

### 三、方腔驱动流

考虑如图3所示的长度为L=1的正方形腔体，腔体上有一平板以速度U运动。在雷诺数为400和1000时，试用SIMPLE方法求解二维不可压NS方程，自行编程计算方腔内部的流动。（雷诺数用粘性系数、方腔边长和拖动速度U计算。）

要求：

- 给出定解问题的完整描述。如几何区域、控制方程和边界条件。

- 给出求解过程，算法及程序。

- 给出计算结果，并和已有计算或者实验结果比较。

注：这个问题的计算结果可见于

U Ghia, K.N Ghia, C.T Shin, High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method, Journal of Computational Physics, Volume 48, Issue 3, December 1982, Pages 387-411, ISSN 0021-9991, 10.1016/0021-9991(82)90058-4. （电子版见附件）

图3方腔驱动流（雷诺数为400时的流线图，网格数128*128

图4 平面泊肃叶流动

### 四、平面泊肃叶流动

求解二维涡量-流函数方程，计算如图4所示的平面泊肃叶流动（两个无穷大静止平行平板之间的不可压黏性流动）。具体条件自定，但要控制雷诺数不是很大（小于1000）。

进出口边界条件：

进口给定均匀水平流速，垂向速度在进口为零，出口采用充分发展条件。（这种边界条件要求槽道长度很长、且竖直方向网格要足够多，才能使下游的数值解与解析解较好吻合）

- 给出定解问题的完整描述。如几何区域、控制方程和边界条件。

- 给出求解过程，算法及程序。

- 给出计算结果，并和解析解比较。

### 五、等熵涡问题

问题描述：

（注意：网格数和计算时间不一定按上述描述，问题描述也可以参见：

）

条件：

方程：二维Euler方程（直角坐标系）

网格：正方形均匀网格

边界条件：周期性边界条件

可以使用中心型差分格式，如Lax-Wendroff， MacComack， Jameson等,或者半离散二阶、三阶迎风格式求解。也可以用有限体积计算格式求解。

要求：

- 给出定解问题的完整描述。如几何区域、控制方程和边界条件。

- 给出求解过程，算法及程序。

- 改变网格数量计算，分析网格数对计算结果精度的影响，求出格式误差的下降速率。计算时间到，比较至少两种差分（或者有限体积）格式的计算效果。（本例有精确解，可用误差随网格的变化估计整体误差的收敛阶次；此外，当网格加密时，时间步长也要按比例减小，这样就可以保证当时间精度不低于空间精度时，收敛阶次主要空间精度决定。误差范数自定，但要考虑网格加密后网格点数增加的影响。）